2 вариант.

1. Прочность древесины – это:

А) способность сопротивляться  внедрению других тел;               б) способность выдерживать нагрузки, не разрушаясь;

в) способность восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия нагрузки.

2. Мягкой лиственной породой является:

А) бук;              б) клен;            в) береза;               г) осина.

3. Что происходит с пиломатериалом после сушки?

А) размеры уменьшаются;   б) размеры остаются прежними;    в) размеры увеличиваются.

4. Технологическая операция – это:

А) часть  всего производственного процесса;        б) законченная часть технологического процесса,  выполняемая на одном рабочем месте;     в) описание отдельных маршрутов в технологии изготовления.

5. В каком документе указывается последовательность изготовления изделия?

А) на чертеже;              б) на эскизе;               в) в технологической карте;              г) при разметке изделия.

6. Условное изображение предмета, выполненное по определенным правилам с помощью чертежных инструментов, - это:

А) эскиз;                   б) технический рисунок;                   в) чертеж;                   г) главный вид.

7.Какую операцию называют  разводкой пилы?

А) выравнивание зубьев по высоте;       б)поочередное отгибание зубьев в обе стороны;        г) выравнивание зубьев по ширине.

8. Что называется оселком?

А) абразивный круг на заточном станке;         б) мелкозернистый брусок;             в) приспособление для контроля угла заточки  лезвия.

9. От чего зависят легкость в работе и качество строгания?

А) от столярного верстака и рабочей позы;                     б) от рабочей позы и настройки рубанка;                                                 в) от рубанка и столярного верстака.

10. Для чего устанавливается стружколоматель?

А)для образования более мелкой стружки, чтобы она не засоряла леток;

б) для получения более ровной поверхности;

в) для облегчения процесса строгания древесины.

11. Допуском называется:

А) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

б) числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения;

в) размер, относительно которого определяются   отклонения.

12. Проушина – это

А) любое отверстие в древесине;        б) выступ на конце одной из деталей;

в) открытое углубление  на одной из деталей;      г) деталь изделия, служащая для подвешивания.

13. Гнездо – это

А) любое углубление в древесине;         б) выступ на конце одной из деталей;          в) отверстие, остающееся после вытаскивания гвоздя;       г) закрытое углубление, входящее в состав шипового соединения.

14. С какими зубьями необходимо использовать пилу для запиливания шипов и проушин?

А) с мелкими;                              б) с крупными;                             в)  не имеет значения

15. Деревянные   цилиндрические   стержни, которые используют для прочности вязки деревянных деталей оконных и дверных рам, - это:

А) шипы;                                                      б) нагели;                                                              в) шканты.

16. Для черновой наружной обработки на токарных деревообрабатывающих станках применяют:

А) косяки;                                  б) стамески;                                               в) крючки.

17. Древесина каких пород  используется для  точения декоративных  изделий?

А) ель, сосна;                    б) дуб, яблоня;                              в) тополь, липа;                                г) береза, пихта.