Техника безопасности в швейной мастерской.

Разработчики:

Мастер производственного обучения

Силина Н.А.

ГБПОУ СО "ВСЛ"

| Инструкция по технике безопасности для работы на универсальных и специальных швейных машинах |  |
| --- | --- |
| I. До начала работы | 1.​ Приведите в порядок свою одежду. 2.​ Проверьте свое рабочее место, подготовьте его так, чтобы работать было удобно и безопасно. 3.​ Проверьте, установлена ли лапка с предохранителем от прокола паль​цев, имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины. 4.​ Убедитесь, что все в порядке, и приступайте к работе |
| II. Во время работы | 1. Не отвлекайтесь и не отвлекайте соседей посторонними разговорами. 2.​ Выполняйте только ту работу, которая вам поручена. 3.​ Не кладите около вращающихся частей машины ножницы, отверт​ку, пинцет и другие инструменты. 4.​ Не пользуйтесь для работы затупленной или искривленной иглой, петлителем с затупленным носиком. 5.​ Тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и не ускоряйте его движением руки. 6.​ Не производите чистку и смазку машины на ходу. 7.​ Не надевайте ремень машины на шкив самостоятельно, вызывайте механика. 8.​ Не допускайте к рабочему месту посторонних лиц. 9.​ Следите за состоянием проходов, не устраивайте запалов в местах встречных движений работающих. |
| III. По окончании работы | 1.​ Приведите в порядок рабочее место, отключите машину от сети. 2.​ Вычистите и смажьте машину. 3.​ Сообщите мастеру о неполадках, если они имеются. При несчастных случаях сообщите о происшествии администрации и обратитесь за медицинской помощью. За нарушение настоящей инструкции виновные несут дисциплинар​ную ответственность согласно правилам внутреннего распорядка. Инструкция по технике безопасности для работающих с электроутюгом |
| Работа утюжильщицы связана с применением утюга массой до 8 кг, нагретого при помощи электрического тока. |  |
| I. До начала работы | 1.​ Проверьте изоляцию шнура (нет ли на нем оголенных мест). Убедитесь в исправности утюга и отсутствии открытых клемм. 2.​ На полу у гладильного стола положите диэлектрический коврик. 3.​ При включении утюга беритесь только за деревянную ручку ру​бильника либо за пусковую кнопку, следите, чтобы рубильник был за​ крыт предохранительным кожухом, и не снимайте его. |
| II. Во время работы | 1.​ Работайте стоя на диэлектрическом коврике. 2.​ Не работайте стоя без обуви на голом, даже деревянном полу. 3.​ Утюг в нерабочем положении держите на подставке. 4.​ Не допускайте падения утюга, перекручивания провода, образова​ния на нем петель и узлов, 5.​ Не ставьте утюг (даже холодный) на провода, не касайтесь их горя​чим утюгом, не охлаждайте перегретый утюг погружением в воду. 6.​ Не работайте с неисправным утюгом. 7.​ Не переувлажняйте изделие, так как при этом можно получить ожог рук. 8.​ Для увлажнения изделий пользуйтесь только пульверизатором. 9.​ Не ударяйте утюгом о стол, так как при этом электрический эле​мент утюга может соединиться с корпусом, в результате чего можно по​страдать от тока, |
| III. По окончании работы | Отключите электропитание утюжильных столов с помощью кнопочного выключателя, утюг и рабочее место приведите в надлежащий порядок. За невыполнение правил техники безопасности виновные привлека​ются к дисциплинарной ответственности. |
| Инструкция по технике безопасности При выполнении ручных работ |  |
| I. До начала работы | 1.​ Необходимо одеть спецодежду. Основная одежда должна быть удобной, не стеснять движения. Обувь должна быть удобной и легкой. 2.​ Проверьте свое рабочее место, убрать со стола все, что мешает работе, проверить отсутствие заусенец и шероховатостей на рабочей поверхности. 3.​ Проверьте исправность стула, установите необходимую высоту, в зависимости от высоты стола и роста работающего. 4.​ Приготовте необходимые инструменты и приспособления для выполнения ручных работ. Проверьте их исправность. |
| II. Во время работы | 1.​ Иглы и портновские булавки, необходимо держать в определенном месте. Нельзя вкалывать их в одежду и брать в рот. 2.​ Ножницы держать закрытыми. Не класть их на край стола и в карманы одежды. Передавать ножницы необходимо в закрытом состоянии, острыми концами к себе. 3.​ Работать в наперстке, который должен быть исправен и быть по размеру. Нельзя обрывать нитки зубами или руками. Необходимо использовать ножницы. 4.​ В случае прокола или пореза необходимо обратиться к мастеру за медицинской помощью. |
| III. По окончании работы | 1.​ Приведите в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в отведенное для них место. 2.​ Убедитесь что в изделиях и на столе не осталось игл и булавок. 3.​ Убрать за собой производственный мусор, протереть пыль. За нарушение настоящей инструкции виновные несут дисциплинар​ную ответственность согласно правилам внутреннего распорядка. |