Лабораторная работа № 1

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТАМИ

Цель работы:

- Изучить устройство, принцип измерения и метрологические характеристики штангенинструментов.

- Измерить выданную деталь штангенциркулем.

Задание: Измерить наружный диаметр, внутренний диаметр, толщину стенки и высоту выданной детали штангенциркулем. Дать заключение о годности измеренной детали.

Порядок выполнения работы:

- Ознакомиться с устройством и конструкцией штангенинструментов. (приложение)

- Изучить инструкцию по определению наружных и внутренних размеров деталей.

- Подготовить измерительный инструмент к работе и проверить его исправность. Перед началом измерений штангенциркуль должен быть подготовлен   к работе: протереть    мягкой   тканью, смоченной в авиационном бензине, а затем сухой мягкой тканью; проверено нулевое положение. Для этого его рамку сдвигают до соприкосновения измерительных губок, при этом между поверхностями губок должен отсутствовать зазор, а нулевые штрихи измерительных шкал должны совпадать. При проверке рамка с нониусом должна плавно перемещаться по штанге.

- Произвести измерение заданной детали по размерам, указанным на ее чертеже. Цилиндрические детали и отверстия измеряют в трех сечениях, равномерно расположенных по длине детали и в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Деталь берется левой рукой, а штангенциркуль правой. Если деталь неудобно держать в руке, то ее устанавливают на стол или плиту.

- Освободить стопорный винт рамки и стопорный винт хомутика. Раздвинуть измерительные губки на величину, несколько большую контролируемого размера. Ввести деталь между измерительными губками штангенциркуля, прижать деталь к неподвижной губке (укрепленной на штанге) и подвести подвижную губку (укрепленную на рамке) к поверхности детали, застопорить хомутик винтом. Гайкой микрометрического винта зажать деталь так, чтобы ее покачивание стало невозможным, но она могла бы скользить с легким трением, застопорить рамку штангенциркуля винтом.

- Снять с детали штангенциркуль и прочесть его показания.

- Результаты измерений занести в отчет.

- Составить отчет по работе.

Содержание отчета:

- Отчет по лабораторной работе выполняется на двойных листах в клетку. На титульном листе обучающийся пишет номер и название работы, указывает группу и свои ФИО, дату выполнения работы.

- В отчете указать цель и задание лабораторной работы.

- В отчете обязательно указываются характеристики измерительного инструмента. (заполнить таблицу)

Характеристика измерительного инструмента.

| Наименование инструмента (с указанием вида) | Вид интсрумента с учетом ГОСТ 166-89 | Пределы измерения | Цена деления шкалы | Номер инструмента | Точность измерения (класс) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- Указывается метод, которым вы проводите измерения;

- Измерение детали: Измерения проводятся не менее трех раз в различных местах детали.  Вычислить среднее значение. Результаты занесите в таблицу с учетом точности измерения.

| Название детали, номер | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина стенки | Высота детали |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- Выполнить эскиз детали с действительными размерами.