Тест  по  физике,   11   класс

«Основы   электродинамики»

1.   Куда   направлен   вектор   магнитной   индукции:   поля   в   точке   А,   находящейся   на   оси   кругового   тока?   (см. рисунок)

| 1) вправо; | 2) влево; | 3) к нам; | 4) от нас. |
| --- | --- | --- | --- |

2.   Заряженная    частица   движется   в   магнитном    поле    со    скоростью    v.    (см.    рисунок,    точками    указано    направление    линий     магнитной    индукции    к    читателю).   В    каком    направлении    отклонится    частица?

| 1) вправо; | 2) влево; | 3) к нам; | 4) от нас. |
| --- | --- | --- | --- |

3.   Проводник    находится    в    однородном    магнитном    поле    с    индукцией    1  Тл.    Длина    проводника    0,1 м.    Какой    ток    надо    пропустить    по    проводнику,    чтобы    он    выталкивался    из    этого    поля    с    силой    2,5  Н?    Угол    между    проводником    с    током    и    вектором    магнитной    индукции    равен    30°.

| 1) 5 А; | 2) 28 А; | 3) 50 А; | 4) 12 А. |
| --- | --- | --- | --- |

4.   Когда    якорем    замыкают    полюса    дугообразного    магнита,       стрелка    гальванометра    отклоняется.    (см.    рисунок).    Почему    это    происходит?

##### 1) магнитное поле порождает электрический ток;

##### 2) при замыкании полюсов магнита меняется индукция магнитного поля, что приводит к возникновению индукционного тока;

##### 3) когда якорем замыкают полюса магнита, магнитное поле усиливается и действует с большей силой на стрелку гальванометра;

##### 4) цепь замыкается, и течет ток.

5.    В    однородное    магнитное    поле    с    индукцией    7  Тл    в    вакууме    влетает    пылинка,    несущая    заряд    0,1  Кл,    со    скоростью    800  м/с    и    под    углом    30°    к    направлению    линий    магнитной    индукции.    Определите    силу,    действующую    на    пылинку    со    стороны    магнитного    поля.

| 1) 560 Н; | 2) 16 800 Н; | 3) 2800 Н; | 4) 280 Н. |
| --- | --- | --- | --- |

6.   Катушка    диаметром    20   см,    имеющая    50    витков,    находится    в    переменном    магнитном    поле.    Найдите    скорость    изменения    индукции    поля    в    тот    момент,    когда    ЭДС    индукции,    возбуждаемая    в    обмотке,    равна    100   В.

Ответ:   __________

7.    Укрепленную    на    конце    коромысла    весов    небольшую    катушку    К,    имеющую    200    витков,    поместили    в    зазор    между    полюсами    магнита    (см.    рисунок).    Площадь    поперечного    сечения    катушки    S = 1  см2,    длина    плеча    ОА    коромысла    l = 30   см.    В    отсутствие    тока    весы    уравновешены.    Если    через    катушку    пропустить    ток,    то    для    восстановления    равновесия    придется    изменить    груз    на    чаше    весов    на    Δm = 60   мг.    Найдите    индукцию    магнитного    поля    при    силе    тока    в   катушке    I = 22   мА.

Ключ   к   тесту:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63,7 Тл/с | 0,4 Тл |